Практическое задание

Цель: Разработать приложение для фильтрации и визуализации данных, полученных от модели.

Описание модели:

- Принимает по UDP целевое значение, к которому она будет стремиться, используя PID-регулятор. Сообщение содержит только 4-байтное float значение. Адрес и порт для приёма этих сообщений можно задать в поле «Прием команд (UDP)».

- Отправляет по UDP поток данных с заданной периодичностью. Адрес, порт и период для отправки пакетов можно задать в поле «Отправка сообщений (UDP)». Сообщение содержит:

- uint32_t timestamp; // метка времени

- float value; // текущее значение

- Настраиваемые параметры:

- Параметры PID-регулятора;

- Параметры шума;

- Параметры выбросов;

Модель с GUI интерфейсом будет предоставлена отдельно. Для её запуска требуется только установленный Python 3. В модели уже установлены параметры по умолчанию, с которыми нужно работать, но разработчик может менять их на своё усмотрение. Изначально модель находится в значении 0.0 (не учитывая шум и выбросы, для первой отладки их можно отключить), изменение значения будет происходить при получении целевого по UDP.

Запуск: python model.py

Задание:

Разработать оконное приложение на C++ с использованием библиотеки Qt, которое будет принимать данные от модели, применять к ним фильтры и отображать исходные данные и результаты фильтрации на графике.

Функциональные требования:

Сетевая подсистема:

- Поле ввода целевого значения (float) и кнопка для отправки этого значения в модель по UDP;

- Приём потока данных от модели по UDP;

- Поля для изменения сетевых параметров (адрес и порт) для приёма и отправки данных;

Обработка данных:

- Реализация КИХ и БИХ фильтров для принимаемых данных (будет оцениваться сложность реализованных фильтров и понимание принципов их работы);

- Каждый фильтр должен быть реализован в отдельном потоке (можно использовать std::thread или QThread);

- Для каждого фильтра должны быть реализована возможность настраивать параметры (например, размер окна для медианного фильтра или коэффициент сглаживания для экспоненциального) в GUI.

Визуализация:

- График, отображающий данные в реальном времени, на котором разными цветами отображаются:

- Исходные данные от модели;

- Данные после каждого из фильтров.

- График показывает последние 50-1000 отсчетов (настраивается в GUI).

Технические требования:

- Язык: С++

- Система сборки: CMake

- Графический интерфейс: Qt

- Работа с сетью: стандартные сокеты (готовые решения из Qt или Boost не использовать).

Дополнительные задания (необязательные):

- Кроссплатформенная сборка на Windows и Ubuntu 18.04+;

- Расчёт и визуализация спектра исходного сигнала, принимаемого от модели и сигналов с выходов фильтров (допускается использовать готовые реализации БПФ);

- Реализовать возможность автоматического циклического задания целевого значения;

- Добавить анализ вычислительной сложности и требований по памяти для реализаций фильтров.